天坛山水库灌区年度工作报告

一、概述

天坛山水库灌区位于济源市西部山区，全部位于济源境内，水资源三级区属三门峡～小浪底干流区间，系水库引水自流灌区，设计灌溉面积1.80万亩，其中耕地灌溉面积1.13万亩，高标准农田1.13万亩，耕地实灌面积1.13万亩。灌溉设计保障率50%，主要水源为天坛山水库水源，农田灌溉水有效利用系数0.59。节水灌溉面积0.67万亩，其中高效节水灌溉面积0.51万亩。灌区灌溉用水量19.5万m3。

二、灌区水资源利用及骨干工程现状

- 随着渠道损坏的不断加重，我局于2008年对该灌区渠道进行改造，在原渠道内铺设钢管，以管道进行节水灌溉，灌区灌溉管道总长99.35km，其中完好长度99.35km，目前管道运行良好管道完好率100%，骨干工程配套率100%，骨干工程完好率100%。

三、工程管理情况

（一）灌区管理体制与运行机制

天坛山灌区由天坛山水库灌区供水管理站管理，2022年11月28日王屋山供水站、布袋沟供水站、天坛山供水站合为济源产城融合示范区水利发展中心，为济源示范区水利局二级机构。由济源产城融合示范区水利发展中心负责辖区内的人畜用水和灌溉用水，根据中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会下发的《关于印发济源产城融合示范区水利局所属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（济区编〔2022〕55号），核定单位性质为公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。核定事业编制51名，在职45名。负责王屋山水库灌区和天坛山水库灌区的日常运行维护、水质检测、水费征收等工作。

（二）“两费”落实及使用情况

人员经费：机构改革后，虽然单位性质为财政全额供应事业单位，但原有灌区管理人员差额性质仍未改革到位，人员工资每年都有资金缺口，办公经费更难以保障。

运行维护经费：无

- 灌区标准化评价和节水型灌区创建情况

- 2023年度建立了信息化管理平台，改造了43块智能化水表，编制标准化管理方案，并开展标准化管理工作，未通过上级评价。加强组织管理，狠抓责任落实。对标对表水利部标准化评价要求，按照先大后小、先易后难、先重要后一般的原则，查漏补缺，统筹协调解决推进标准化管理中存在的短板和弱项，精心布置，统筹安排，做到每项任务落实到部门（单位），责任落实到个人，完成时限精确到日。加强安全管理，筑牢安全生产防线。通过签订安全生产责任书，明确各层级安全生产责任和安全工作目标，确保全体职工知责履责；开展日常和专项安全生产检查，立查立改，不留隐患；成立应急抢险队伍，备足防汛物料，每年按照要求开展了防汛和安全演练，定期开展水事巡查、“清四乱”活动，为灌区“安全生产”保驾护航。加强工程管理，提升管理手段能力。紧紧扭住农业水价综合改革“牛鼻子”，在“农业水价形成机制、工程建设与管护机制、供水计量设施体系、农业用水管理机制、信息化管理平台”等方面久久为功，建立健全了工程日常管理、工程巡查及维修养护制度，落实工程管理与维修养护责任主体。加强供用水管理，科学调配供水。按照取水许可，实行总量控制与定额管理。积极推进计量设施建设，为灌区科学调配水等提供了基础支撑。加强信息化管理，提升灌区智慧管理水平。通过建立水量调度、工程管护、安全生产等信息化管理平台，在重要节点安装水位、水量在线监控等自动化设施设备，灌区管理由“人工管理”向“智慧管控”转变，数字孪生先行先试稳步推进。加强经济管理，促进灌区良性发展。科学核定供水成本，国有资产管理规范，严格审批并执行批复水价，水费实现了应收尽收、专账核算，水价形成机制基本建立。

积极申报节水型灌区，立足灌区节水工作实际，积极开展节水型灌区、节水型企业创建活动，带领全体干部职工听民声、访民情、解民忧，以实干担当推动水利事业高质量发展。

四、用水管理及水价改革情况

（一）供用水管理

取水许可总量316万立方，年度实际引水量219.5万立方，农业用水主要作物为白菜、萝卜制种、辣椒，节水灌溉，节水面积1.8万亩，用水19.5万立方；生活用水40万立方；工业用水160万立方。

- 通过开展用水成本调查，组织各镇（街道办）、供水单位、种植用水大户、基层用水协会成员及群众代表召开座谈会，充分征求各方意见。参照相关规定，按照井灌区、渠灌区以及“以电折水”分区、分类、分档，合理核定全域农业用水价格。灌溉水费征收标准严格按照济发统[2024]154号文件执行，实行阶梯水价：第一档：粮食作物年亩用水量≤165立方米，水价0.45元/立方米；经济作物年亩用水≤150立方米，水价0.8元/立方米。第二档：粮食作物年亩用水量165-198立方米部分，水价0.59元/立方米；经济作物年亩150-180立方米部分，水价1.04元/立方米。第三档：粮食作物年亩用水量﹥198立方米部分，水价0. 9元/立方米；经济作物年亩﹥180立方米部分，水价1.6元/立方米。

（二）农业水价综合改革

粮食作物年亩用水量≤165立方米，主要是育苗、开花、丰果期用水。本年度应收水费592万元，实收水费592万元，水费计费方式为按方计费，城市居民生活用水1元/m³，工业用水2.2元/m³，灌溉用水0.5元/m³。

（三）灌区量测水设施设备等信息化建设和应用情况

建立一个信息化平台投资48万，安装43块智能水表投资25.8万元，共计投资73.8万元。平时有专业的维护团队对信息化进行维护维修，日常可通过信息化平台查看水表的流量、瞬时流量、抄表数额以及对周边供水设施的监控、现场查看等功能；完成天坛山水库灌区一张图上图工作，济源市天坛山水库灌区外边界总面积共计367491亩，其中灌区设计灌溉面积18000亩，灌区有效灌溉面积11340亩，灌区耕地面积73139亩。济源市天坛山水库灌区内边界共包括111个内边界地块，合并划分为5个灌片，灌区有效灌溉面积共计11340亩。济源市天坛山水库灌区线信息包括总干管3条，干管7条，支管5条，斗管2条。济源市天坛山水库灌区点信息包括量水设施73座，管理站2座，水库1座（现归河湖中心管理）。

五、存在问题及建议

天坛山水库灌区虽然已完成了主要干支管道工程的建设，但部分管道未配套田间末级管网，灌溉工程最后一公里未进行连通，使灌区内本来有限的水资源得不到充分利用。

六、审计等发现问题及整改

无

附件：济源灌区年度工作报告附表