济河灌区2025年度工作报告

一、概述

济河灌区位于济源城区东北部平原区，全部位于济源境内，水资源三级属黄河二级支流济河流域，区属小浪底～花园口干流区间，系多口无坝引水自流灌区，年取水总量可达到527.2万方，农业取水许可批准264.5万方，河道补水取水量262.7万方。灌区设计灌溉面积1.76万亩，现实际有效灌溉面积1.26万亩（渠灌），多年平均灌溉面积0.9万亩，近年最大灌溉面积1.2万亩，灌区内多为高标准农田。灌溉设计保障率达50%，主要水源为地表水，农田灌溉水有效利用系数0.59。灌区内主要作物为小麦、玉米等粮食作物为主及部分经济作物。

骨干工程配套率45.86%，骨干工程完好率41.38%，渠道衬砌率80%。节水灌溉面积0.63万亩，其中高效节水灌溉面积0.48万亩。

二、灌区水资源利用及骨干工程现状

灌区目前依托盘溪河为主要水源，水源状况良好。渠首工程3处；干渠渠3条，总长13km，其中衬砌长度11km，完好长度5.5km，完好率仅为42%；灌溉支渠15km，其中完好长度6km，完好率仅为40%；排（斗、毛渠）水沟渠总长97km，其中完成长度45km，完好率仅为46%；渠道建筑物138座，其中完好30座，完好率仅为21.7%。

三、工程管理情况

（一）灌区管理体制与运行机制

济河灌区管理单位原为济源市济河灌区管理所，2023年底，根据2022年11月28日中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会下发的《关于印发济源产城融合示范区水利局所属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（济区编〔2022〕55号），核定单位性质为公益一类事业单位。目前济河灌区工作职能并入济源产城融合示范区河湖事务中心，其中负责济河灌区的工程管理、维修和养护工作的人员7人。干、支渠由灌区管理单位负责管理，其他渠系由镇、村管理。

（二）“两费”落实及使用情况

人员经费：机构改革后，虽然单位性质为财政全额供应事业单位，但原有灌区管理人员差额性质仍未改革到位，人员工资每年都有资金缺口，办公经费更难以保障。

运行维护经费：市财政每年给水利局济河灌区拨付水利工程维修养护经费6万元，用于灌区工程设施维护，资金缺口远不能满足工程运维需要。

（三）灌区标准化评价和节水型灌区创建情况

受经费严重不足和管护人员缺乏必要培训影响，灌区标准化建设和节水型灌区创建工作严重滞后。灌区现有的管理模式还停留在上世纪90年代的管理模式和水平。由于灌区20多年来没有进行过投资改造，距节水型管理差距巨大。

组织管理上，人员缺乏业务管理培训，管理理念落后；安全、工程管理上，灌区设施老化失修、部分建筑物损坏严重，对工程安全、管理造成不小安全隐患。如干渠渠道长期严重渗漏，给渠道外群众房屋造成损坏等多种安全隐患；信息化管理上目前尚属空白。标准化管理方案目前正在编制中。

四、用水管理情况

年度取水许可批复用水量527.2万方，其中农田灌溉取水量264.5万方，河道补水取水量为262.7万方。2025年度实际灌溉面积0.9万亩，累计灌溉面积2万亩次。由于上半年干旱天气影响，农业灌溉用水需求量大，灌溉次数多，累计农业灌溉用水量达到260万方。

五、投资改造情况

济河灌区长年未进行维护。

六、存在问题及建议

- 济河灌区是为引蓄结合的平原灌区，是我市重要的农作物、经济作物生产基地之一，但长年运行后，出现的渠系配套不完善，老化失修严重；田间工程、末级渠系投入严重不足；低洼易涝耕地不同程度的存在排水不畅问题，灌排能力不足等问题。

附件：济源灌区年度工作报告附表