黄背角水库灌区年度工作报告

一、概述

黄背角灌区位于济源市西部山区，全部位于济源境内，水资源三级区属三门峡～小浪底干流区间，系水库引水自流灌区，设计灌溉面积1.80万亩，其中耕地灌溉面积1.80万亩，高标准农田1.80万亩，耕地实灌面积0.9万亩。灌溉设计保障率50%，主要水源为地表水，农田灌溉水有效利用系数0.59。

灌区灌溉用水量57.3万m3，其中耕地灌溉用水量57.3万m3，大中型地表水工程为鳌背山水库和布袋沟水库，渠道长80.7km，完好长度26.3km，完好率33%。

二、灌区水资源利用及骨干工程现状

黄背角水库灌区水源为黄背角水库水，黄背角水库大坝兴建于1976年11月，坝址位于逢石河上游支流东洋河上，山西省阳城县横河乡境内鳌背山西侧。黄背角水库控制流域面积127km2，总库容为336.42万m3，设计洪水标准为30年一遇，校核标准为300年一遇，是一座以防洪为主，结合供水、灌溉、发电多目标综合利用的小（1）型水库。

灌区渠首工程1处；渠道总长80.7km，其中衬砌长度80.7km，完好长度26.3km；渠道建筑物48座，其中完好29座。

三、工程管理情况

（一）灌区管理体制与运行机制

黄背角水库灌区管理单位为济源市邵原镇人民政府，由邵原镇乡村建设办公室具体管理，核定事业编制8名。负责黄背角水库灌区的日常运行维护、水质检测等工作。

（二）“两费”落实及使用情况

黄背角水库灌区由邵原镇乡村建设办公室负责管护，为事业单位，经费实行财政全额发放。水管单位体制改革后，灌区的人员经费及工程维护费用已纳入镇级财政解决。

（三）灌区标准化评价和节水型灌区创建情况

按照《水利部办公厅关于印发大中型灌区、灌排泵站标准化规范化管理指导意见（试行）的通知》（办农水〔2019〕125 号）、《河南省大中型灌区标准化规范化管理考核实施细则（试行）》和《河南省大中型泵站标准化规范化管理实施细则（试行）》的相关要求，灌区管理所从组织管理、安全管理、工程管理、供用水管理和经济管理5个方面，对原有制度进行查漏补缺，全面健全管理制度体系，并根据需要对各管理制度进行更新，使灌区在管理运行中做到有章可循、管理规范，不断提升灌区管理能力和服务水平，努力建成“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”的省级先进灌区。

推进灌区标准化管理，提高灌区水利工程的管理水平，确保灌区水利工程运行安全。灌区管理所按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，加快推进灌区建设管理现代化进程，不断提升灌区管理能力和服务水平。

积极申报节水型灌区，立足灌区节水工作实际，积极开展节水型灌区、节水型企业创建活动，带领全体干部职工听民声、访民情、解民忧，以实干担当推动水利事业高质量发展。

四、用水管理及水价改革情况

（一）供用水管理

黄背角水库灌区2025年农业用水57.3万m3，。2025年以来累计灌溉面积0.3万亩次，

（二）农业水价综合改革

- 通过开展用水成本调查，组织各镇（街道办）、供水单位、种植用水大户、基层用水协会成员及群众代表召开座谈会，充分征求各方意见。参照相关规定，按照井灌区、渠灌区以及“以电折水”分区、分类、分档，合理核定全域农业用水价格。灌溉水费征收标准严格按照济发统[2024]154号文件执行，实行阶梯水价：第一档：粮食作物年亩用水量≤165立方米，水价0.45元/立方米；经济作物年亩用水≤150立方米，水价0.8元/立方米。第二档：粮食作物年亩用水量165-198立方米部分，水价0.59元/立方米；经济作物年亩150-180立方米部分，水价1.04元/立方米。第三档：粮食作物年亩用水量﹥198立方米部分，水价0.9元/立方米；经济作物年亩﹥180立方米部分，水价1.6元/立方米。

（三）灌区量测水设施设备等信息化建设和应用情况

目前灌区无信息化工程建设，灌区渠道产权分界点无用水计量设施，不能有效的控制灌溉水量。

完成黄背角水库灌区一张图上图工作，济源市黄背角水库灌区外边界总面积共计285723亩，其中灌区设计灌溉面积18000亩，灌区有效灌溉面积17984亩，灌区耕地面积58575亩。济源市黄背角水库灌区内边界共包括266个内边界地块，合并划分为5个灌片，灌区有效灌溉面积共计17984亩。济源市黄背角水库灌区线信息包括总干管2条，干管2条，支管5条，斗管2条。济源市黄背角水库灌区点信息包括量水设施2座，水电站1座，水库2座，管理站1座。

五、投资改造情况

黄背角水库灌区长年未进行维护。

六、存在问题及建议

黄背角水库灌区长年未进行维护，漏水渗水严重，局部渠道由于常年不通水被填埋，个别渠道涵洞进出口坍塌堵塞渠道。黄背角水库灌区渠系建设年代久远，加上当时的水利工程修建的标准低，又长期带病运行，老化失修，尤其近年来渠系已是破烂不堪，基本上已是面目全非。导致黄背角水库灌区农业灌溉从原有的正常灌溉退化到浇保命水，从浇保命水发展到现在的基本无水可灌，现状有效灌溉面积仅0.1万亩。

八、审计等发现问题及整改

无。

附件：济源灌区年度工作报告附表